 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JA-SP气溶胶谱仪电子学

简介

JA-SP气溶胶谱仪电子学主要用于PIPS/CZT探测器进行αβ测量使用，该设备内置高度集成电子学（含前放，多道，供电系统等），采用USB供电即可工作，搭配AlphaSense谱分析软件可完成气溶胶能谱采集和分析。

AlphaSense谱分析软件自带能量刻度、效率刻度功能。对于复杂能谱，可进行剥谱操作，同时可给出α、β活度。AlphaSense谱分析软件提供基础核素库供用户查阅，用户也可自定义库使用。软件分析结果以文本格式输出分析报告，便于用户打印、留存。

[image: image1.png]



电子学实物图（探测器直径为50mm）

产品特点

高度集成电子学，只需要一根USB线即可部署工作；

+5V供电设计，功耗小于2W;
探测器：可匹配不同尺寸，不同厚度的PIPS/CZT探测器；
配备低噪声单电源前置放大器；

程控高压：0~+-200V，调节精度：0.2V；
数字化多道：1024，2048，4096软件可调，3档粗增益软件可调，0.5~1.5倍细增益软件可调；

成形时间软件可调；

多种通讯方式：USB,TTL，422；
能谱计数率：>100kcps，脉冲计数率：>300kcps；

重量：小于200克；
硬件免费保修一年，软件终身免费升级； 

开放所有软硬件接口，方便用户二次开发；
