 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JAC-DX数字符合/反符合电子学
简介

JAC-DX 数字符合/反符合电子学主要为反康反宇宙射线γ谱仪而设计，也可用于各种需要进行符合反符合实验的科学装置中。该产品内置高度集成电子学线路，包括程控可变增益线性放大器，基线恢复器，单道脉冲幅度甄别器，延迟展宽器，高压电源，低压电源及门控输出端口。和传统的NIM 插件形式的产品相比较，数字化技术的引入使设备参数调整更灵活，稳定性更高，多模块合一的设计提高了系统的平均无故障时间，是替代传统NIM 插件反符合系统的理想化产品。

[image: image1.jpg]



产品特点

· 提供8路前放供电，8路程控高压，支持8路信号输入；

· 所有参数调节通过上位机控制，方便灵活，关键参数保存至主机内部；
· 配备高压状态指示灯，配备输出计数率指示灯，方便用户观察运行状态；

· 高压数字可调，步进值为1V，调节范围为0~+-1250V；  

· 配备低噪声低压电源，用于给探头前放供电，输出低压为+12V； 

· 内置低噪声程控可变增益线性放大器，滤波成形单元；
· 内置基线恢复单元，确保在高计数率下基线的稳定； 

· 数字化单道，单道阈值软件可调； 

· 数字化延迟展宽单元，延迟时间：0.05us~100us； 

· 数字化展宽单元，展宽时间：0.05us~500us；
· 尺寸：58 X 33 X 11cm，重量：小于10千克；  

· 电源：AC 220V，功耗＜20W。
