 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JDPA-1254/1258数字化脉冲分析器

概述：

JDPA-1254/1258数字化脉冲分析器内置数字多道幅度分析模块（DMCA）、恒比定时模块（CFD）、波形甄别模块（PSD）等功能模块，可实现信号波形采集、能谱获取、时间鉴别和粒子鉴别等常用的核物理测量的功能，满足多种核探测器的信号处理需求。

设备采用125MHz采样率、14位分辨率的高速ADC和高速大容量DDR3内存，可实时对模拟信号数字化并存储。通过USB或以太网接口，可快速的将采集的数据传输到计算机。该系统所有信号输入通道独立工作，均支持具有指数衰减特性的核探测器信号。

[image: image1.png]JDPA-1258

B d H DD

L N =" = m A





应用领域

硅微条探测器

闪烁探测器阵列

液体闪烁体谱仪

高速伽玛谱仪

参数：

支持4/8通道模拟信号输入，极性可调，增益可调

125MHz采样率，14位分辨率的高速模数转换器

多种幅度提取模式：高斯成形，梯形成形，电荷积分

多种定时触发方式：前沿定时，恒比定时（CFD），ARC定时

多种波形甄别方式：电荷比较法，上升时间法，脉冲梯度法

能谱模式或列表（LIST）模式数据传输

开放通讯接口协议，接口类型：USB、以太网

支持外部符合或反符合输入控制

支持外部时钟同步，扩展采集通道
