 捷创核仪（北京）科技有限公司          

JBASE系列PMT管座
简介
JBASE系列PMT管座是为匹配光电倍增管读出而设计，该管座可适配E678-14W系列光电倍增管，提供8个打拿极和10个打拿极的标准接口形式，内置有源分压结构可大大降低光电倍增管的空间电荷效应的影响，配以前置放大器大大拓展管座应用场景，针对用户不同需求，可提供电流灵敏前置放大器，电荷灵敏前置放大器和电压灵敏前置放大器，用户可根据不同的应用场景选用不同的产品。
[image: image1.jpg]



产品特点

· 标准管座接口设计，兼容E678-14W系列光电倍增管；
· 采用标准8或10打拿极倍增有源分压器设计；

· 正负高压输入可选，高压输入范围：0~+-1KV或0~+-2KV；
· 提供：分压器，分压器+前放两种形式设备；
· 多种前放可选：电荷灵敏前置放大器，电流灵敏前置放大器，电压灵敏前置放大器；
· 前放供电：+12V；

· 重量：小于200克。
