 捷创核仪（北京）科技有限公司          

RG-5型αβ测量探头
简介
RG-5型αβ测量探头是一款小型化表面污染测量探头，采用SI-PM+双闪技术架构，该探头体积小巧，抗干扰能力强，测量数据稳定可靠，适用于传统大面积表面污染检测仪无法测量的工况，如进行放射性管道，皮肤，伤口等测量。
该探头采用塑料闪烁体和硫化锌组成复合探头，实现了α和β/γ射线的同时测量，SI-PM替代光电倍增管，克服了光电倍增管需要高压，不耐冲击、震动、磁场等缺点，低噪声电路设计可使该探头稳定工作在-20℃~+50℃温度范围，内置数字化波形甄别算法克服了α射线能量由于测量距离造成的串道比和效率低的缺点，使用稳定可靠。
[image: image1.jpg]



产品特点：
· 探测器类型：Si-PM+双闪探测器；
· 端窗可更换设计，极大提高了设备的可维修率；
· 灵敏面积：φ20mm有效直径；
· 独立的α输出通道和β/γ输出通道，输出方式为TTL脉冲；
· 探测效率：    
α：≥35%（测量条件：Am-241或Pu-239源，2π方向）

    β：≥35%（测量条件：Tl-204或Sr-90/Y-90，2π方向）

· 串道比：α串入β（PO-210）：<20%，β串入α(SR-90):<1x10-4；
· 工作电压：+5V；
· 功耗：＜150mW。
